# Testo d’appalto per rilevatori di presenza

# Rilevatore di presenza thePrema S360-100 E UP WH / GR

Rilevatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto; comando automatico in funzione di presenza e illuminazione per illuminazione e RCV; range di rilevamento quadrato 360°, in movimento 49 m2 (7 x 7 m), a sedere 25 m2 (5 x 5 m) con altezza di montaggio di 3 m;

Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED;

Tensione d'esercizio 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, consumo proprio ca. 0,1 W; tipo di protezione IP 20, montato IP 40;

Canale A luce: relè, 1 contatto normalmente aperto 230 V / 10 A, 2300 W o 1150 VA (cos ϕ = 0.5); funzionamento commutabile completamente automatico o semiautomatico; valore di commutazione luminosità impostabile ca. 5 – 3000 Lux, funzione Teach-In; tempo di coda con autoapprendimento 10 s – 60 min; riduzione del tempo di coda con presenza ridotta (presenza a breve tempo); soluzioni di collegamento per tasti o interruttori per commutazione manuale con riconoscimento automatico di tasti/interruttori; funzione ad impulso per temporizzatore luci scale;

Immediatamente pronto per l’uso grazie alla preimpostazione di fabbrica; parametrizzabile a distanza con il telecomando; impostazione estremamente facile del comportamento a risparmio energetico con la nuova funzione "eco plus"; modalità di test per il controllo della funzione e del range di rilevamento; ampliamento del range di rilevamento attraverso collegamento master-slave o master-master;

Profondità d'incasso 40 mm, montaggio a soffitto in scatola ad incasso Gr.1 o scatola di di giunzione per soffitti 73A, montaggio a soffitto possibile con telaio a vista 110A;

Prodotto: ThebenHTS

Tipo: thePrema S360-100 E UP..

N. d'ordine: 2070600 (thePrema S360-100 E UP WH, bianco)

2070601 (thePrema S360-100 E UP GR, grigio)

Unità: ST

### Accessori

Ampliamento del range di rilevamento tramite apparecchio slave:

Opzionale

Tipo: thePrema S360 Slave E UP..

N. ordine: 2070630 (thePrema S360 Slave E UP WH, bianco)

2070631 (thePrema S360 Slave E UP GR, grigio)

### Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale

Per la messa in funzione o l'adattamento a condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rilevatore. Adatto a tutti i rilevatori di presenza ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

Opzionale

N. d'ordine: 9070910

### Telecomando utente "theSenda S"

Opzionale

N. d'ordine: 9070911

### Telaio a vista 110A WH

Opzionale

N. d'ordine: 9070912

### Telaio a vista 110A GR

Opzionale

N. d'ordine: 9070913

### Scatola di giunzione per soffitti 73A

Opzionale

Diametro foro 73 mm

N. d'ordine: 9070917